柳审环城审字〔2025〕42 号

关于G323鹿寨经平山至柳城公路

环境影响报告书的批复

广西北投公路建设投资集团有限公司：

你公司报来《G323鹿寨经平山至柳城公路环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及技术评估报告收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目原环境影响报告书已于2015年7月29日获得原柳州市环境保护局批复（批复文号：柳环审字〔2015〕100号）。由于项目建设地点及规模发生变化，属于重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，项目需重新报批项目的环境影响评价文件。

项目位于柳州市鹿寨县及柳城县境内，起点位于鹿寨大桥北岸，沿X603、X606、X077县道经鹿寨县堡里、窑上新村、大村、长盛、大伦、独寨、芝山、堡底和柳城县张公桥、尖石、黄村、岩口、板塘自然村，终点位于沙埔镇大安村鸡公山处，与国道209相交。路线设计全长70.971千米，扣除完全利用雒容至东泉一级公路路段1.71千米后，实际建设长度为69.26千米，设计速度为60千米/小时，路基宽度10米，采用双向两车道；K0+000～K30+000路段为沥青混凝土路面，其余路段为水泥混凝土路面。

项目变更后的建设内容主要包括：桥梁12座（小桥7座和中桥5座）、涵洞336道、养护区2处。项目设置弃渣场11处、取土场5处、表土堆放场1处、施工生产生活区4处；K25+900～K26+500段长600米新增穿越香桥岩风景名胜区，K26+090～K26+550段长460米新增穿越鹿寨县中渡镇饮用水水源二级保护区。项目总投资69735.8272万元，其中环保投资1021万元。

项目已获得广西壮族自治区林业局出具《广西壮族自治区林业局关于反馈G323鹿寨经平山至柳城公路穿越鹿寨香桥岩风景名胜区影响评价报告审核意见的函》（桂林函〔2025〕1569号），并获鹿寨县人民政府出具《关于对<G323鹿寨经平山至柳城公路建设办公室关于征求穿越鹿寨县中渡镇及平山镇饮用水水源二级保护区相关意见的函>的复函》。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告书》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实《报告书》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）做好施工期扬尘防治工作，采取加强洒水、围挡、物料加盖蓬布、混凝土拌合站设置脉冲除尘装置等措施以减轻污染。合理设计材料运输路线，尽量远离居民区，材料运输车辆要落实防洒落、防扬尘等措施，避免扬尘等影响村庄居民。

（二）做好施工区域土石方平衡设计，尽量减少挖方与弃方的产生。做好水土流失的防治措施，并做好地表开挖后的生态恢复工作；及时清运建筑垃圾和弃土，严禁随意倾倒、排放工程建设废渣、生活垃圾、污水及其他废弃物；严禁利用渗坑、渗井排放施工废水。

（三）做好施工期噪声防治工作。严格控制施工占地，按照施工边界进行施工，不得随意扩大施工范围；加强施工管理、宣传教育，禁止随意砍伐林木或捕杀保护动物。优化施工方案，尽量减少施工噪声对鸟类及哺乳类野生保护动物的惊扰。施工过程中应进一步完善临时场地防护措施，在临时场地设置临时挡墙、临时截排水系统、沉砂池及裸露面临时覆盖等措施防治水土流失；使用完成后应及时进行复绿或复耕。新建施工便道在使用完毕后，应及时进行植被恢复。

- （四）合理安排跨河大中桥梁桩基作业时序，避开河流洪水期。桥梁水下结构安排在枯水期施工，桥梁钻孔泥浆排入泥浆干化池，上清液回用，干化后的泥浆及时清运；拌合站配套设置沉砂池，生产废水沉淀后回用；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。

- （五）施工期禁止在饮用水源保护区范围内设置取弃土场、临时堆土场、施工营地等各类临时工程，穿越饮用水源保护区路段严格按红线施工，禁止随意扩大施工范围。在穿越香桥岩风景名胜区路段起点（K25+900）和终点（K26+500）双向设置交通减速慢行、禁止鸣笛警示标志牌。

（六）做好营运期噪声污染防治工作，对因道路建设通车后造成噪声超标的敏感建筑物应采取加装隔声窗、限行禁行、限速禁鸣等有效措施，减少噪声对周边环境的影响。

（七）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作，按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求设置相关污染防治设施。

（八）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，开展企业突发环境事件风险评估，确定风险等级，制订突发环境事件应急预案并报当地生态主管部门备案，定期组织应急演练；按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部第34号）、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）相关要求，制定环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，落实相关环境风险防控措施。

（九）加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

（十）落实《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

三、配合沿线地方政府做好道路沿线建筑的规划布局，公路沿线不宜新建噪声敏感建筑；如需进行敏感建筑建设，新建建筑自身应采取相应的降噪措施。

四、项目建设期、运营期须按《报告书》所列的环境监测方案实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。监测结果定期上报当地生态环境主管部门备案，发现问题及时解决。

五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

六、项目申报时已开工建设；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告书》（报批稿）送达柳州市鹿寨生态环境局、柳州市柳城生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。请柳州市鹿寨生态环境局、柳州市柳城生态环境局按规定对项目执行环保“三同时”情况进行日常监督管理，发现环境问题及时上报柳州市生态环境局。

2025年11月11日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2017-450200-48-01-032004

抄送:柳州市生态环境局

柳州市行政审批局                     2025年11月11日印发